安徽中鼎密封件股份有限公司高端装备用橡胶制品研发及生产基地迁扩建一期项目阶段性

竣工环境保护自主验收意见

2018年6月23日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书及其补充报告、审批部门关于本项目环境影响报告书及其补充报告审批意见的复函等要求，安徽中鼎密封件股份有限公司在宁国市组织召开了高端装备用橡胶制品研发及生产基地迁扩建一期项目阶段性竣工环境保护验收会议，验收组由建设单位（安徽中鼎密封件股份有限公司）、年产30000万件高性能橡胶密封件生产线运营单位（宁国市普萨斯密封技术有限公司）、环评单位（巢湖中环环境科学研究有限公司）、废气处理设计和施工单位（安徽宏安环保科技有限公司）、验收监测单位（安徽博信检测有限公司）、验收报告编制单位（宁国浚洁环保治理工程有限公司）并邀请3名专家组成。验收组现场查阅并核实了本项目履行相关环保手续资料、配套环境保护设施的建设和运行情况，经认真研究讨论形成验收意见如下：

一、项目概况

1、建设地点、建设规模及主要建设内容

建设地点：宁国经济技术开发区河沥园区。

建设性质：迁扩建。

建设规模：新建1#车间，总建筑面积约25671m2，形成年产30000万件高性能橡胶密封件的生产规模。

建设内容：新建1#车间，内设炼胶、喷胶、硫化成型、修边等作业区，胶料、模具、成品等库区以及办公楼，总建筑面积约25671m2。其中，胶料、模具、成品等库区总建筑面积约4150m2，办公楼建筑面积约2100m2。新建高性能橡胶密封件生产线，包括炼胶工序、喷胶工序、硫化工序，配套建设炼胶废气处理设施1套、喷胶废气废气处理设施1套、硫化废气处理设施2套。因市场需求等因素，目前年产15000万件高性能橡胶密封件，企业硫化工序仅配套建设废气处理设施1套。

2、项目审批及建设情况：安徽中鼎密封件股份有限公司高端装备用橡胶制品研发及生产基地迁扩建一期项目2015年6月12日经宁国市经济与信息化委员会宁经信[2015]6号备案，2015年7月委托安徽显闰环境工程有限公司编制了《安徽中鼎密封件股份有限公司高端装备用橡胶制品研发及生产基地迁扩建一期项目环境影响报告书》，2016年9月宁国市环境保护局以宁环审批[2016]82号文对该项目进行批复。一期项目于2016年10月开工建设，在实施过程中，随着市场对产品质量要求的提高，安徽中鼎密封件股份有限公司变更和优化了部分生产工艺和设备，其中，针对年产30000万件高性能橡胶密封件项目补充了外购混炼胶二次炼胶工序及骨架喷胶前处理工序，变更了废气污染物处理措施。2017年11月委托巢湖中环环境科学研究有限公司编制了《安徽中鼎密封件股份有限公司高端装备用橡胶制品研发及生产基地迁扩建一期项目补充环境影响报告》（业经宁国市环境保护局备案）。一期项目中的年产3000万标米高性能胶管生产线以及与之配套的环保设施于2017年12月竣工并调试，2018年3月完成了竣工环境保护验收。一期项目中的年产30000万件高性能橡胶密封件生产线及其配套的环保设施于2016年10月开工，2017年12月全部竣工并投入调试。

3、投资情况：一期项目原总投资为34298.6万元，本次申请验收内容实际投资20298.6万元，其中环保投资498万元，约占总投资的2.4%。

4、验收范围：1#车间内高性能橡胶密封件生产线及其配套的污染防治设施，具体包括炼胶、喷胶、硫化工序及其配套建设废气处理设施各1套。供排水、供电等与一期项目中已验收的年产3000万标米高性能胶管项目共用，不在本次验收范围内。

二、项目变动情况

1、硫化废气处理设施发生变化：硫化工序配套的2套“喷淋塔+油烟净化器+UV光解净化器装置”暂建1套。

三、环保设施建设情况

1、废气：本项目炼胶废气经集气罩收集、通过1套“布袋除尘+UV光解净化器处理装置”处理后，通过1根15m高排气筒排放。喷胶废气经集气罩收集、通过1套“旋流塔+干式过滤器+UV光解净化器处理装置”处理后，通过1根15m高排气筒排放。硫化废气经集气罩收集、通过1套“喷淋塔+油烟净化器+UV光解净化器处理装置”处理后，通过1根15m高排气筒排放。

2、废水：项目厂区实现雨污分流排水制。厂区建设一座处理规模为360 m3/d的污水处理站（2018年3月已通过验收），采取 “芬顿氧化＋A2／O”处理工艺。本项目洗模用水和员工生活污水均汇入污水处理站，经处理达标后通过开发区污水管网排入东津河。

3、噪声：项目噪声主要为硫化机、裁切机等设备运行噪声，噪声级在75-90dB(A)之间，采取消声、隔离、减振等措施降低噪声对环境的影响。

4、固体废物：本项目危险废物主要为废机油和胶渣，产生量分别为2.0 t/a、4.1 t/a，收集并暂存于危废库，定期委托相关资质单位进行处置。本项目在污水处理站辅助用房建设20 m2的危废库，并采取了有效的防漏、防渗和安全措施。

一般固废中的边角料回收利用，不合格产品、包装袋等收集后集中外售至物资回收公司。生活垃圾则由环卫部门清运处置。

四、环境保护设施调试效果

2018年5月28日～29日，安徽博信检测技术有限公司对高性能橡胶密封件生产线生产情况及其配套的环保设施运行情况进行了现场勘察，并进行布点监测。验收期间工况满足验收监测要求，监测结果如下：

（一）废气监测结果

1、有组织排放

（1）项目炼胶废气中VOCS排放浓度范围0.106 mg/m3～1.003 mg/m3，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中橡胶制品制造业排放标准；非甲烷总烃排放浓度范围为2.86 mg/m3～4.59 mg/m3（按基准气量折算后）、颗粒物排放浓度范围为10.6 mg/m3～10.8 mg/m3（按基准气量折算后），均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值。

（2）项目喷胶废气中VOCS排放浓度范围0.040 mg/m3～0.540 mg/m3，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中橡胶制品制造业排放标准；颗粒物排放浓度范围为2.50 mg/m3～2.55 mg/m3、非甲烷总烃排放浓度范围为0.75 mg/m3～1.28 mg/m3、二甲苯排放浓度范围为0.007 mg/m3～0.115 mg/m3，均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值。

（3）项目硫化废气中VOCS排放浓度范围0.104 mg/m3～1.16 mg/m3，满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中橡胶制品制造业排放标准；非甲烷总烃排放浓度范围为4.43 mg/m3～6.80 mg/m3（按基准气量折算后），满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和表6新建企业大气污染物排放限值；硫化氢未检出。

根据废气污染治理设施进出口浓度分析，三套废气处理设施处理效果良好，主要污染物颗粒物、非甲烷总烃和VOCS去除效率满足设计要求。

2、无组织排放

厂界VOCS和硫化氢未检出，颗粒物最高浓度为0.239 mg/m3，非甲烷总烃最高浓度为0.53 mg/m3，均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中无组织排放限值。

上述监测结果表明，本项目废气有组织排放及无组织排放对外环境的影响较小。

3、环境防护距离

本项目以1#车间为中心外扩100m设置卫生防护距离。经现场勘察，1#车间100 m卫生防护距离范围内无环境敏感点。

（二）废水监测结果

因本项目与年产3000万标米高性能胶管项目公用污水处理设施，且在胶管项目验收期间本项目已投入试生产，此次验收直接采用2018年2月8日～9日胶管项目验收时的废水监测数据。

监测结果表明，公司污水处理站出口pH值、CODCr、NH3-N、SS、BOD5、总氮、总磷、石油类浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2中的直接排放限值标准。根据污水处理站进出口污染物浓度分析，主要污染物去除效率均满足设计要求，废水处理效果较好。

3、噪声监测结果

2018 年5月28日～29日，安徽博信检测技术有限公司对本项目厂界外昼、夜间噪声进行了监测，噪监测结果为：昼间52.7～61.3dB(A)、夜间48.0～54.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，对区域声环境的影响很小。

4、固体废物检查

（1）危险废物：本项目危险废物主要为废机油和胶渣，产生量分别为2.0 t/a、4.1 t/a。危险废物收集暂存于危废库，定期委托相关资质单位进行处置，项目在污水处理站辅助用房建设有20平方米危险废物暂存场所。

（2）一般废物：边角料产生量67.0 t/a，回收利用。不合格产品产生量2.0 t/a、包装袋产生量1.0 t/a，集中收集后外售至物资回收公司。生活垃圾产生量120 t/a，由环卫部门清运处置。

5、总量满足情况

一期项目总量控制指标COD为3.305 t/a、NH3-N为0.236 t/a，二氧化硫0.45 t/a，氮氧化物2.835 t/a，烟粉尘2.3863 t/a，VOCS为4.3745 t/a。

本项目涉及的总量控制指标为烟粉尘、VOCs，排放总量分别为烟粉尘0.1402t/a、VOCs0.0341 t/a，与胶管项目排放总量合计为COD 1.25t/a、NH-N 0.207 t/a、烟粉尘0.3346t/a、VOCs 0.523 t/a，满足总量控制指标。

五、本项目建设对环境的影响

根据验收监测和检查结果，本项目废气、废水、噪声均达到相应的排放标准，固废妥善处置，满足要求。

六、验收结论

按《建设项目环境保护管理条例》中所规定要求：本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料基本齐全；环境保护设施已按环评及批复的要求基本落实，环境保护设施经负荷试车检测合格，具备环境保护设施正常运转的条件。验收组成员认为安徽中鼎密封件股份有限公司高端装备用橡胶制品研发及生产基地迁扩建一期项目阶段性竣工环境保护验收合格。

2018年6月29日